# ACADEMIA ECU 2026–2028

NIVELUL 2 — DIAGNOSTIC HARDWARE ECU

Material de arhivă — diagnostic sistematic pe banc

# 1. Obiectivul Nivelului 2

Scopul este dezvoltarea capacității de a diagnostica un ECU hardware de la simptom până la localizarea zonei defecte, folosind o metodă bazată pe măsurători și eliminarea ipotezelor.

Regula de aur: nu schimbăm componente pentru că par suspecte. Folosim IPOTEZĂ → MĂSURARE → REZULTAT → CONCLUZIE → URMĂTOAREA MĂSURARE.

Obiectivul final este să poți primi un ECU care nu comunică și să construiești singur o procedură logică de diagnostic.

# 2. Recepția și identificarea ECU

Înainte de alimentare: completează fișa de intrare, fotografiază ECU-ul, conectorii și etichetele, notează simptomul și codurile de eroare furnizate.

Inspectează vizual carcasa, conectorii, pini, urmele de apă/coroziune, arsuri, lovituri, modificări și reparații anterioare.

Notează cel puțin producătorul, numărul Bosch/OEM, HW și SW. Aceste date sunt importante pentru identificarea exactă a variantei și alegerea procedurii de diagnostic/programare.

Identifică pinii de alimentare și GND înainte de aplicarea tensiunii.

# 3. Verificări cu ECU nealimentat

Măsoară rezistența între +12 V și GND pentru a identifica un scurt evident pe intrarea de alimentare.

O valoare foarte mică, de exemplu 0,8 Ω, este un indiciu puternic de scurt și impune oprirea alimentării până la localizarea cauzei.

Confirmă măsurătorile, după caz, și în modul diodă. Ține cont că măsurătorile în circuit pot fi influențate de componente conectate în paralel.

Localizarea se face prin inspecție, împărțirea plăcii în blocuri și izolarea progresivă a ramurilor.

# 4. Protecția de intrare

Identifică siguranța/fusibilul, diodele de protecție/TVS și eventualele etaje de protecție la polaritate inversă.

Pentru o TVS suspectă, o rezistență foarte mică în ambele sensuri poate indica un scurt. Dacă măsurarea în circuit este neclară, se izolează un terminal pentru confirmare.

Nu concluziona automat că orice rezistență mică măsurată în circuit înseamnă componentă defectă.

# 5. Alimentarea și consumul ECU

Alimentează ECU numai după verificările preliminare și, pentru diagnostic, folosește o sursă de laborator cu limitare de curent.

Un consum anormal de mare nu înseamnă automat procesor defect. Se investighează protecția, Buck-ul, condensatorii, LDO-urile, rail-urile și componentele care se încălzesc.

Localizarea termică poate ajuta, dar trebuie folosită controlat și în limitele sigure pentru placa testată.

# 6. Buck Converter — diagnostic

Fluxul principal: VIN controller → EN/ENABLE → SW/comutație → bobină → VOUT → feedback → sarcină.

VIN absent: problema este înaintea Buck-ului.

VIN prezent, EN dezactivat: regulatorul poate fi oprit prin comandă sau protecție.

VIN prezent, EN activ, fără comutație: investighează controllerul, feedback-ul, protecțiile și condițiile de pornire, în funcție de topologie.

SW comută dar VOUT este 0 V: verifică bobina, diode/MOSFET-uri, condensatorul, sarcina și feedback-ul.

Bobina bună și condensatorul fără scurt nu demonstrează singure că Buck-ul funcționează; trebuie verificată și comutația.

# 7. Power rails: 5 V, 3,3 V, 1,8 V

Identifică arhitectura reală a ECU-ului; nu presupune că toate ECU-urile folosesc exact aceleași tensiuni.

Exemplu: 5 V corect, 3,3 V absent → verifică VIN, VOUT, EN și sarcina LDO/regulatorului de 3,3 V.

Exemplu: 5 V și 3,3 V corecte, 1,8 V absent → verifică regulatorul de 1,8 V, VIN, EN, VOUT și eventualul scurt pe rail.

Nu este suficient să spui „am 5 V, deci ECU este alimentat”. Procesorul și celelalte blocuri pot necesita alte rail-uri.

# 8. Pornirea procesorului: RESET și CLOCK

După verificarea rail-urilor, verifică RESET și CLOCK.

RESET la 0 V permanent poate indica faptul că procesorul este ținut în reset. Verifică alimentarea supervisorului, condițiile de reset, ieșirea lui și traseul până la CPU.

Dacă RESET este eliberat, dar CLOCK lipsește, verifică cristalul/oscilatorul, condensatorii asociați, alimentarea, traseele și circuitul de clock.

Absența CLOCK nu înseamnă automat CPU defect; trebuie eliminată cauza din jurul oscilatorului.

# 9. Osciloscopul — HM604

Pentru măsurători pe ECU, folosește de regulă sondă ×10.

Conectarea de bază: masa sondei la GND-ul ECU, vârful sondei la punctul măsurat.

Cuplarea DC este un punct de pornire bun pentru alimentări și noduri unde vrei să vezi și nivelul DC.

Pentru un Buck, începe cu o scară de ordinul 5 V/div și 1 µs/div, apoi ajustează după frecvența reală a regulatorului.

Pe SW/PHASE, un Buck funcțional produce o formă de undă de comutație. Forma exactă depinde de topologie.

Masa sondei este referința măsurării. Dacă masa este lăsată în aer, sonda poate capta zgomot electromagnetic și poate afișa un semnal care nu reprezintă corect punctul măsurat.

Fenomenul observat anterior pe bobină — sinusoidă fără masa sondei și dispariția ei când masa este conectată — poate fi explicat prin pickup electromagnetic. Semnalul fără referință nu trebuie considerat automat semnal real.

# 10. CAN — arhitectura și direcția semnalelor

Schema mentală: CAN-H/CAN-L ↔ transceiver CAN ↔ RXD/TXD ↔ CPU.

Recepție: CAN-H/L → transceiver → RXD → CPU.

Transmisie: CPU → TXD → transceiver → CAN-H/L → tester.

CAN-H și CAN-L sunt magistrala fizică. TXD și RXD sunt interfața logică dintre procesor și transceiver.

Dacă există trafic pe CAN-H/L și RXD este activ, ECU primește informație. Pentru răspuns se urmărește lanțul CPU TX → TXD → transceiver → CAN-H/L.

# 11. Diagnostic CAN

Dacă nu există trafic pe CAN-H/L, verifică alimentarea transceiverului, GND, conexiunile, starea de standby/enable dacă există, magistrala și dacă testerul transmite efectiv.

Dacă CAN-H/L au trafic, RXD este activ și semnalul ajunge la RX-ul CPU, partea de recepție este în mare măsură funcțională.

Dacă CPU TX/TXD nu prezintă activitate, investighează zona CPU, firmware/configurație, condițiile interne de transmitere și eventual perifericul CAN intern. Nu condamna automat procesorul.

Dacă CPU TX și TXD sunt active, dar CAN-H/L nu prezintă transmisia corespunzătoare, investighează alimentarea transceiverului, GND, EN/STB, traseele și etajul de transmisie al transceiverului.

# 12. Tracing PCB

Urmărește un semnal segment cu segment: pin → via → rezistor → condensator → IC/transceiver/CPU.

Nu te limita la o singură măsurătoare de continuitate. Identifică punctul exact unde semnalul dispare.

Exemplu: CPU TX activ, TXD transceiver absent → verifică semnalul înainte și după rezistorul serie, valoarea și lipiturile, apoi traseul până la transceiver.

Un condensator conectat la semnal poate încărca sau trage linia în jos dacă este defect, dar o rezistență mică măsurată în circuit nu dovedește singură defectul condensatorului.

# 13. Metoda de diagnostic diferențial

Întrebarea centrală este: „Ce măsurătoare separă cele două ipoteze?”

Exemplu: VOUT Buck = 0 V. În loc să schimbi imediat Buck-ul, verifici VIN, EN, SW, bobina, VOUT și sarcina.

Exemplu: ECU nu comunică. Dacă alimentările, RESET și CLOCK sunt bune, treci la comunicație și nu revii inutil la alimentare.

Pe măsură ce un bloc este demonstrat funcțional, îl elimini din lista principală de suspecți.

# 14. Arborele general de diagnostic

ECU nu comunică → verifică +12 V → power rails → RESET → CLOCK → CAN-H/L → RX → TX → transceiver/trasee/CPU.

Pentru fiecare etapă: măsoară, notează rezultatul, formulează concluzia și alege următoarea măsurătoare pe baza concluziei.

Nu confunda simptomul cu cauza: „nu comunică” este simptomul, nu diagnosticul.

# 15. Cum se formulează o concluzie profesională

Evita: „Nu merge CAN, schimb transceiverul.”

Preferă: „CAN-H/L prezintă trafic, RXD este activ, CPU primește RX, CPU generează TXD, TXD ajunge la transceiver, acesta este alimentat și activ, dar nu apare transmisia corespunzătoare pe CAN-H/L. Zona suspectă este etajul de transmisie al transceiverului și traseele asociate; sunt necesare măsurători suplimentare pentru confirmare.”

Concluzia trebuie să fie proporțională cu dovezile disponibile.

# 16. Criteriul de absolvire al Nivelului 2

Poți considera Nivelul 2 finalizat când poți primi un ECU cu defect necunoscut și poți construi singur o procedură logică: identificare → inspecție → rezistențe → protecții → alimentare → Buck → LDO/power rails → RESET → CLOCK → CAN → tracing → localizarea defectului → confirmare.

Nu este necesar să identifici instant componenta. Competența urmărită este să localizezi sistematic zona defectă și să justifici concluzia prin măsurători.

# 17. Examenul Nivelului 2 — rezultat

Evaluare efectuată prin test interactiv: 82/100 — Nivelul 2 PROMOVAT.

Puncte forte: flux de diagnostic, alimentări, protecții, Buck/LDO, RESET, CLOCK, măsurători de bază cu osciloscopul, tracing și logica generală.

Zone de consolidat: diagnostic diferențial mai precis, utilizarea osciloscopului și separarea clară a TXD/RXD față de CAN-H/CAN-L.

Următorul nivel: Nivelul 3 — Reverse Engineering Hardware.

# Fișă rapidă — flux de atelier

IDENTIFICARE
↓
INSPECȚIE
↓
REZISTENȚĂ +12 V ↔ GND
↓
PROTECȚII
↓
ALIMENTARE CONTROLATĂ
↓
BUCK
↓
5 V / 3,3 V / 1,8 V
↓
RESET
↓
CLOCK
↓
CAN-H / CAN-L
↓
RXD / TXD
↓
TRACING
↓
LOCALIZARE
↓
CONFIRMARE
↓
REPARAȚIE
↓
VERIFICARE FINALĂ