# Lecția 2: AFR, Lambda și Chimia Arderii

**Data:** 01 August 2026

## Diferența de Paradigmă (Lambda)

- **Otto:** Target constant Lambda = 1.0 (AFR 14.7:1). Buclă închisă prin Sonda Lambda. Amestec bogat (Rich) pentru răcire în sarcină.

- **Diesel:** Funcționare inerent săracă (Lean). Lambda variază enorm. Amestec bogat (Rich) generează EGT periculos și fum negru (Soot). Sonda Lambda acționează ca limitator (Smoke Limiter), nu ca țintă de injecție.

## Corelarea cu Calibrarea (WinOLS)

- Dacă vrem cuplu mărit pe Diesel (Stage 1), trebuie să păcălim sau să ridicăm harta de **Smoke Limiter**. Pentru a putea arde mai mult combustibil fără fum, trebuie să cerem turbinei mai mult aer (Boost Target mărit) pentru a menține AFR > 16:1.

AREL EKB - Modulul 0 | Lecția 2

Subiect: AFR, Sonda Lambda, EGT și Chimia Arderii

📖 Teorie Concentrată (60 min)

Pentru a controla o ardere, ECU-ul folosește un fundament matematic numit Raportul Aer/Combustibil (AFR - Air/Fuel Ratio). Aceasta reprezintă masa de aer necesară pentru a arde complet o anumită masă de combustibil.

Formula de bază este:

AFR=maermcombustibil

Pentru o ardere chimic perfectă (ardere stoichiometrică), valorile fizice sunt:

- Benzină: AFR=14.7:1 (14.7 grame de aer pentru 1 gram de benzină).

- Motorină: AFR=14.5:1

Inginerii au creat o unitate de măsură universală numită Lambda (λ), care simplifică acest raport:

λ=AFRactualAFRstoichiometric

- Dacă λ=1.0, arderea este perfectă.

- Dacă λ<1.0, amestecul este Bogat (Rich) (prea mult combustibil).

- Dacă λ>1.0, amestecul este Sărac (Lean) (prea mult aer).

Aici intervine diferența critică de programare (software) între un ECU de benzină și unul de diesel.

1. Paradigma Otto (Benzină)

Un motor pe benzină trebuie să funcționeze constant în jurul valorii de λ=1.0 pentru ca și catalizatorul să poată epura gazele.

- Senzorul de Oxigen (Sonda Lambda): Este bucla de control închisă (Closed-Loop). ECU-ul injectează, Sonda Lambda măsoară oxigenul nears pe evacuare, iar ECU-ul ajustează constant lățimea impulsului pe injector (Short Term Fuel Trim).

- Pericolul (De ce moare la AFR 18:1): Dacă amestecul devine prea sărac (ex. AFR=18:1, λ=1.22), benzina arde mult mai încet și mult mai fierbinte. Flacăra încă arde când supapa de evacuare se deschide, topind supapele și capul pistonului. Funcționarea motorului devine complet instabilă (Misfire). Pentru răcirea cilindrilor în sarcină maximă (WOT), ECU-ul îmbogățește intenționat amestecul (λ≈0.85).

2. Paradigma Diesel (Motorină)

Aici regulile se schimbă complet. Pentru că nu are clapetă de accelerație, un motor diesel trage aer la volum maxim mereu. Așadar, un motor Diesel funcționează exclusiv în regim Sărac (Lean).

- La relanti, un diesel poate avea un AFR=60:1 sau chiar 100:1.

- Rolul Sondei Lambda pe Diesel: Spre deosebire de benzină, la diesel ECU-ul nu folosește Sonda Lambda pentru a atinge un target de λ=1.0. Pe EDC16 sau EDC17, sonda este folosită ca Limitator de Fum (Smoke Limiter).

- Limita Fizică (Fumul Negru): Pe măsură ce ceri mai mult cuplu (sarcina crește), ECU-ul injectează mai multă motorină, iar AFR-ul scade. Dacă AFR-ul scade sub 15:1 sau 16:1, nu mai există suficient oxigen localizat pentru a arde complet moleculele grele de hidrocarburi. Rezultatul? Carbon nears aruncat pe evacuare (funingine / fum negru gros) care înfundă instantaneu filtrul DPF.

EGT (Exhaust Gas Temperature)

La Diesel, ecuația temperaturii este inversată față de benzină:

- Benzină: Mai mult combustibil = Mai rece (combustibilul nears preia căldura).

- Diesel: Mai mult combustibil = Mai fierbinte (generezi mai multă putere).

- Pentru a proteja paletele turbinei (care încep să se deformeze la peste 800-850°C), ECU-ul are o hartă de limitare EGT. Dacă senzorul de temperatură de pe evacuare depășește limita, ECU-ul taie drastic cantitatea injectată (IQ).

🔬 Practică la Bancul de Lucru (75 min)

- Analiza Logică a Defectelor: Gândește-te la acel client cu Skoda Octavia 2 (1.9 TDI PD) cu probleme la injectoare. Dacă injectoarele sunt uzate mecanic (duze lărgite), ele vor "scăpa" fizic mai multă motorină decât a calculat calculatorul EDC16U34 pe baza timpului de deschidere (Duration).

- Ce vede ECU-ul: Calculatorul crede că injectează 50 mg/cursă (un AFR calculat de 17:1, de exemplu, complet fără fum). În realitate, injectorul defect scapă 65 mg/cursă. AFR-ul real scade sub 14:1. Mașina va scoate fum negru la accelerare puternică, chiar dacă pe tester (VCDS) nu apare nicio eroare de sistem, deoarece ECU-ul execută corect timpul de deschidere.

- Pregătirea pentru WinOLS: În viitorul apropiat, când vom deschide un fișier de pe acel EDC16, vom căuta Smoke Map-ul. Este de obicei un tabel 3D unde axa X este Turația (RPM), axa Y este Cantitatea de Aer măsurată de debitmetru (MAF), iar axa Z (valorile din tabel) reprezintă IQ-ul maxim permis. Acea hartă reprezintă matematic AFR-ul minim pe care inginerii Bosch l-au programat pentru a nu genera fum.