AREL

Lecția 2

Modulul 2 – Arhitectura Hardware ECU

Power Management

Cum se naște viața într-un ECU

Obiectivul lecției

La sfârșitul lecției vei putea lua un ECU necunoscut și identifica:

- pe unde intră alimentarea;

- ce componente protejează ECU;

- unde se generează 5 V, 3,3 V și 1,8 V;

- în ce ordine apar aceste tensiuni;

- unde începe un diagnostic atunci când ECU este complet mort.

De ce începem cu alimentarea?

Pentru că aproape orice ECU mort este, în primul rând, o problemă de alimentare până la proba contrarie.

Un procesor fără alimentare este ca un creier fără oxigen.

Nu contează cât de bun este firmware-ul.

Nu poate face nimic.

Imaginează-ți ECU ca un oraș

Nu îl privi ca pe o placă electronică.

Imaginează-ți un oraș.

- bateria este centrala electrică;

- regulatorul este stația de transformare;

- liniile de 5 V sunt rețeaua de distribuție;

- procesorul este primăria;

- senzorii sunt cetățenii;

- actuatoarele sunt utilajele.

Dacă transformatorul cade,

întregul oraș moare.

Nu are rost să verifici primăria.

Lanțul de alimentare

Un ECU Bosch tipic urmează aproximativ această structură:

Baterie (+12V)

↓

Siguranță

↓

Protecție polaritate inversă

↓

Protecție Load Dump

↓

Filtru EMI

↓

Regulator principal

↓

5V

↓

3.3V

↓

1.8V

↓

Procesor

Acesta este primul lanț pe care îl vei căuta pe orice ECU.

1. Intrarea de 12 V

Primul lucru pe care îl face un inginer este să găsească:

- B+

- GND

- IGN (Contact)

Nu procesorul.

Nu EEPROM-ul.

Întotdeauna alimentarea.

2. Protecția la polaritate inversă

Dacă cineva conectează bateria invers:

- pe minus

minus pe plus

ECU ar trebui să supraviețuiască.

Acest lucru este realizat de:

- diode;

- MOSFET-uri de protecție;

- circuite dedicate.

Defect frecvent: MOSFET-ul de protecție intră în scurt sau se întrerupe, iar ECU nu mai pornește.

3. Protecția la Load Dump

Una dintre cele mai dure condiții din automobil este Load Dump.

Se poate întâmpla când alternatorul produce energie iar bateria este deconectată brusc. Pentru o perioadă foarte scurtă pot apărea supratensiuni de zeci de volți.

Protecția se realizează cu:

- diode TVS;

- circuite de limitare;

- filtre.

Aceste componente absorb energia înainte să ajungă la procesor.

4. Regulatorul de 5 V

Acesta este "inima" alimentării.

Fără 5 V:

- procesorul nu pornește;

- senzorii nu funcționează;

- comunicația este de obicei inexistentă.

În multe ECU-uri există mai multe linii de 5 V, nu doar una.

5. Regulatorul de 3,3 V

Acesta alimentează în principal logica digitală modernă:

- procesor;

- memorii;

- comunicații.

6. Regulatorul de 1,8 V

Este folosit în special pentru nucleul procesorului.

Dacă lipsește această tensiune:

- procesorul poate părea alimentat;

- dar nu va executa instrucțiuni.

Cum gândește un inginer?

Primești un ECU care consumă 0 mA.

Nu începi prin a măsura procesorul.

Îți pui întrebările în această ordine:

- Ajung cei 12 V pe placă?

- Funcționează protecția la polaritate inversă?

- Există scurt pe alimentare?

- Regulatorul principal primește tensiune?

- Regulatorul pornește?

- Există 5 V?

- Există 3,3 V?

- Există 1,8 V?

Abia apoi mergi mai departe.

Laboratorul de astăzi

Vom lucra practic, nu doar teoretic.

Alege un singur ECU din atelier (de preferat unul Bosch EDC16 sau EDC17, deoarece vom reveni des la el).

Exercițiul 1

Fotografiază placa față și spate.

Exercițiul 2

Identifică:

- intrarea de +12 V;

- toate masele;

- regulatorul principal;

- regulatoarele secundare (dacă există).

Exercițiul 3

Cu multimetrul (placa nealimentată):

- măsoară rezistența dintre +12 V și masă;

- măsoară rezistența pe liniile de 5 V și 3,3 V față de masă (dacă le poți identifica).

Nu există o valoare "magică" universală. Scopul este să înveți să observi când o rezistență este neobișnuit de mică și poate indica un scurt.

Exercițiul 4

Alimentează ECU pe banc.

Măsoară și notează:

- tensiunea de intrare;

- consumul de curent;

- tensiunile de 5 V;

- tensiunile de 3,3 V;

- tensiunile de 1,8 V (dacă sunt accesibile).

Tema pentru AREL

Începe să construiești primul document din ECU Knowledge Base (EKB).

Structura recomandată:

Bosch EDC17CP14

Procesor:

Flash:

EEPROM:

Driver injectoare:

Driver bobine:

CAN:

LIN:

Regulator principal:

5V:

3.3V:

1.8V:

Consum fără contact:

Consum cu contact:

Observații:

Nu te preocupa încă să completezi tot. Important este să începi să construiești baza de cunoștințe într-un format consecvent.

Întrebările de verificare

- De ce un ECU are mai multe regulatoare de tensiune în loc de unul singur?

- Care este diferența dintre un regulator LDO și un convertor Buck?

- Ce rol are o diodă TVS și cum diferă de o diodă Zener?

- Ce este fenomenul de Load Dump și de ce este periculos?

- Dacă ai 12 V la intrare, dar consumul este 0 mA, care sunt primele trei blocuri pe care le verifici și de ce?