# AREL — Lecția 6

## Diagnostic practic: ECU fără comunicație CAN

Data: 10.08.2026

## 1. Obiectivul lecției

Să diagnosticăm un ECU care:

- pornește pe banc;

- are consum normal;

- are alimentările prezente;

- nu comunică prin CAN.

Metoda folosită:

SIMPTOM

↓

ALIMENTARE

↓

PROTECȚII

↓

REGULATOARE

↓

RESET

↓

CLOCK

↓

PROCESOR

↓

CAN

↓

MEMORIE / FIRMWARE

Scopul nu este să ghicim componenta defectă, ci să izolăm blocul în care apare problema.

# 2. Simptomul inițial

ECU Bosch EDC16C34 pe banc.

Simptom:

ECU nu comunică cu testerul

Nu există coduri de eroare deoarece testerul nu poate intra în ECU.

La inspecția vizuală:

- nu există componente evident arse;

- nu există încălzire anormală.

# 3. Măsurătoarea 1 — Rezistența alimentării

ECU nealimentat.

Identificăm:

- +12 V;

- GND.

Măsurăm rezistența între ele.

### Rezultat:

220 Ω

Interpretare:

Nu avem un scurt evident pe alimentarea principală.

# 4. Măsurătoarea 2 — Protecția de intrare

Identificăm protecția de pe alimentare.

În cazul nostru:

TVS

O verificăm cu multimetrul în modul corespunzător.

### Rezultat:

Nu există scurt evident în ambele sensuri.

Concluzie:

TVS nu indică un defect evident.

# 5. Măsurătoarea 3 — Convertorul Buck

Acum alimentăm ECU controlat.

Exemplu de condiții:

Sursă: ~13,5–13,8 V

Limitare inițială de curent: 100–200 mA

Verificăm:

### VIN Buck

13,6 V ✔

### VOUT Buck

5,02 V ✔

### Consum ECU

22 mA

Concluzie:

Convertorul Buck funcționează.

# 6. Măsurătoarea 4 — Regulatoarele

Verificăm tensiunile generate ulterior.

### LDO 3,3 V

3,31 V ✔

### Linia de 1,8 V

1,80 V ✔

Notă:

Nu presupunem că orice ECU trebuie să aibă obligatoriu o linie externă de 1,8 V. Verificăm arhitectura ECU-ului respectiv.

În cazul nostru:

1,8 V există și este corect.

# 7. Măsurătoarea 5 — RESET

Verificăm linia RESET a procesorului.

### Rezultat:

3,28 V

Interpretare:

RESET este eliberat.

Procesorul nu este ținut permanent în reset.

# 8. Măsurătoarea 6 — CLOCK

Folosim:

Hameg HM604

cu:

- sondă ×10;

- masă conectată corect la GND ECU.

### Rezultat:

CLOCK prezent și stabil.

Avem acum:

12 V       ✔

5 V        ✔

3,3 V      ✔

1,8 V      ✔

RESET      ✔

CLOCK      ✔

# 9. Trecerea către CAN

ECU tot nu comunică.

Următoarea ipoteză:

problema ar putea fi în comunicația CAN.

Verificăm mai întâi partea logică:

MPC

↓

CAN TX

↓

CAN Transceiver

↓

CAN_H / CAN_L

↓

Conector

# 10. Măsurătoarea 7 — TX CAN

Verificăm TX-ul transceiverului CAN.

### Rezultat:

TX = LOW permanent

Nu există activitate.

Dar acest rezultat NU înseamnă automat:

"Procesor defect."

Trebuie să eliminăm alte cauze.

# 11. Măsurătoarea 8 — Alimentarea transceiverului CAN

Verificăm alimentările transceiverului.

### Rezultate:

VCC = 5,01 V ✔

VIO = 3,30 V ✔

Transceiverul are alimentările necesare.

# 12. Măsurătoarea 9 — CAN_H / CAN_L

Cu Hameg:

- masă → GND ECU;

- sondă ×10;

- CH1 → CAN_H;

- CH2 → CAN_L.

### Rezultat:

CAN_H ≈ 2,5 V

CAN_L ≈ 2,5 V

Fără activitate diferențială.

Concluzie:

Nu există trafic CAN observabil.

# 13. Tracing-ul fizic al TX

Nu schimbăm componente.

Urmărim traseul:

MPC

↓

TX CAN

↓

componente intermediare

↓

transceiver

Verificăm:

- continuitatea;

- scurt la GND;

- scurt la alimentare;

- rezistențe serie;

- condensatori de filtrare.

### Rezultate:

MPC → TX transceiver     ✔

TX → GND                 fără scurt ✔

TX → 3,3 V               fără scurt ✔

Rezistență serie         normală ✔

Condensator              fără scurt ✔

Concluzie:

Nu avem o problemă evidentă pe traseul fizic TX.

# 14. Verificarea directă la MPC

Măsurăm direct pinul CAN_TX al procesorului.

### Rezultat:

CAN_TX la MPC = LOW permanent.

Asta este o informație foarte importantă.

Problema nu pare să fie o pierdere a semnalului între MPC și transceiver.

Trebuie să aflăm de ce MPC nu generează activitate pe CAN_TX.

# 15. Memoria externă

Ca ipoteză, verificăm dacă există activitate pe magistrala memoriei externe asociate procesorului.

Putem urmări:

- Chip Select / Enable;

- date;

- adresă;

- clock, dacă arhitectura respectivă îl utilizează.

### Rezultat

Observăm activitate pe magistrală.

Acesta este un indiciu important, dar trebuie să fim foarte atenți:

Activitatea pe memoria externă nu demonstrează singură că firmware-ul principal rulează corect.

Poate indica faptul că procesorul efectuează accesări, dar nu ne spune încă exact în ce stare se află firmware-ul sau perifericul CAN.

# 16. Unde am ajuns

Avem:

EDC16C34

│

┌───────────┴───────────┐

│                       │

ALIMENTARE                 LOGICĂ

│                       │

✔ 12V                   ✔ RESET

✔ 5V                    ✔ CLOCK

✔ 3.3V                  ?

✔ 1.8V

│

└──────────────┐

│

PROCESOR

│

activitate memorie

│

▼

CAN TX

│

X

LOW permanent

│

▼

CAN transceiver

│

X

fără trafic CAN

# 17. Ce NU putem spune încă

Nu putem spune:

❌ "MPC-ul este defect."

Nu avem suficiente dovezi.

Nu putem spune:

❌ "CAN transceiverul este defect."

Este alimentat și problema apare deja la TX-ul MPC.

Nu putem spune:

❌ "Flash-ul este defect."

Nu avem încă o verificare directă suficientă.

# 18. Următoarea etapă — AutoTuner

Ai disponibil:

- Multimetru;

- Hameg HM604;

- AutoTuner.

Prin urmare, următoarea verificare practică este:

## IDENTIFICATION / comunicare în procedura corespunzătoare

Nu facem Write.

Nu modificăm memoria.

Nu facem programare.

Scopul este exclusiv să vedem dacă AutoTuner poate identifica ECU-ul și dacă poate comunica cu procesorul prin metoda suportată pentru acel ECU.

Rezultatul îl clasificăm:

### A

AutoTuner identifică ECU normal.

### B

Intră în boot, dar nu identifică.

### C

Nu intră în boot / nu există comunicare.

### D

Apare o eroare specifică.

# 19. Ce învățăm din acest caz

Cea mai importantă lecție nu este CAN-ul.

Este izolarea defectului prin eliminare.

Am pornit de la:

"ECU nu comunică."

Și am eliminat succesiv:

scurt principal       → exclus

TVS defect            → exclus

Buck defect           → exclus

5V absent             → exclus

3.3V absent           → exclus

1.8V absent           → exclus

RESET activ           → exclus

CLOCK absent          → exclus

CAN alimentare        → exclus

traseu TX întrerupt   → exclus

scurt TX              → exclus

Acum avem o zonă mult mai restrânsă de investigat:

MPC / firmware / inițializare CAN

↓

CAN controller

↓

interfața CAN

Asta este diagnostic adevărat.

# 20. Reguli AREL învățate

## Regula 28

Nu condamna o componentă până când nu ai eliminat cauzele externe care pot produce același simptom.

## Regula 29

O măsurătoare trebuie să răspundă unei întrebări.

Nu măsura "pentru că putem".

## Regula 30

Când un bloc funcțional este alimentat, verifică și dacă primește semnalele necesare pentru funcționare.

## Regula 31

Un semnal absent trebuie urmărit înapoi până la sursa lui.

În cazul nostru:

CAN_H/CAN_L

↑

Transceiver

↑

TX

↑

MPC

## Regula 32

Un indiciu nu este o dovadă.

Exemplu:

Activitate pe memoria externă ≠ dovadă absolută că firmware-ul principal rulează corect.

# 21. Ce ai făcut tu astăzi

Ai ales corect, în ordine:

- Rezistența +12 V → GND.

- Verificarea protecției.

- Verificarea Buck-ului.

- Verificarea LDO-urilor.

- RESET.

- CLOCK.

- TX CAN.

- Alimentarea transceiverului.

- CAN_H/CAN_L.

- Tracing-ul fizic al TX.

- Verificarea activității procesorului prin memoria externă.

- Ai ajuns la AutoTuner ca instrument de diagnostic.

Asta este mult mai aproape de munca reală din atelier decât o lecție teoretică despre ce este un MOSFET.

# 🎯 Tema practică

Dacă vrei să repeți cazul pe ECU-ul tău real, nu face încă măsurători la întâmplare.

Pentru următoarea sesiune vom lua rezultatul AutoTuner și vom continua de acolo.

Important:

IDENTIFICATION בלבד.

Nu:

- Write;

- Clone;

- Erase;

- Programming.

Doar identificare/comunicare.