  Data: 31 Iulie 2026

  Diferența principală: Otto = Control prin aer (Isocoric) / Diesel = Control prin combustibil (Izobar).

  Componente critice de control ECU (Diesel): SOI (Start of Injection), IQ (Injection Quantity), Rail Pressure.

AREL

Lecția 1

Modulul 0

Cum "gândește" un ECU?

Durata: 60–90 minute

Obiectivul lecției:

La finalul lecției trebuie să poți explica, fără notițe, ce face ECU în primele 2 secunde după ce întorci cheia în contact.

Introducere

Majoritatea oamenilor cred că ECU este:

"calculatorul care controlează motorul."

Este adevărat.

Dar este o definiție foarte slabă.

O definiție de inginer ar fi:

ECU este un sistem embedded în timp real (Real-Time Embedded System) care citește sute de semnale, execută mii de calcule pe secundă și controlează actuatoarele astfel încât motorul să respecte cerințele de performanță, emisii și fiabilitate.

Observă că nu am spus nimic despre injecție.

Pentru că injecția este doar una dintre sarcini.

ECU este un calculator

Exact ca un PC.

Diferența este că are alte priorități.

| PC | ECU |
| --- | --- |
| viteză | predictibilitate |
| multitasking | timp real |
| utilizator | senzori |
| monitor | actuatoare |
| SSD | Flash |
| RAM | RAM |
| BIOS | Bootloader |

Un ECU modern este practic un computer industrial specializat.

Cele 5 elemente fundamentale

Orice ECU, indiferent de producător, conține aceste blocuri.

+12V

│

▼

Alimentare (Power Supply)

│

▼

Microprocesor

▲      │      ▲

│      │      │

Flash      │     RAM

EEPROM     │

▼

Intrări / Ieșiri

│

senzori / actuatoare

Aceste blocuri vor apărea în aproape fiecare lecție de acum înainte.

Ce se întâmplă când pui contactul?

Acesta este unul dintre cele mai importante concepte din toată academia.

În aproximativ 100–500 ms, ECU execută o secvență strictă.

Pasul 1

Primește 12 V.

Nu procesorul.

Mai întâi sursa de alimentare.

Pasul 2

Regulatoarele generează:

- 5 V

- 3,3 V

- 1,8 V

Dacă lipsește una dintre ele,

ECU nu pornește.

Pasul 3

Oscilatorul începe să funcționeze.

Procesorul primește semnalul de clock.

Fără clock,

procesorul este practic "înghețat".

Pasul 4

Procesorul execută BootROM-ul.

Acesta este codul pe care nu îl poți modifica.

El verifică:

- alimentările;

- memoria;

- integritatea firmware-ului;

- dacă trebuie să intre în modul Boot.

Pasul 5

Bootloader-ul pornește.

Acum ECU poate comunica.

De aici provin modurile:

- OBD

- Boot

- Bench

Pasul 6

Firmware-ul principal este încărcat.

Acum începe controlul motorului.

Fluxul complet

Cheie

↓

12V

↓

Power Supply

↓

5V

↓

Clock

↓

BootROM

↓

Bootloader

↓

Firmware

↓

Citire senzori

↓

Calcul

↓

Comandă actuatoare

Acest flux este una dintre cele mai importante diagrame din întregul curs. Dacă îl înțelegi profund, multe defecte vor deveni intuitive.

Exercițiu de gândire

Imaginează-ți că un ECU nu comunică deloc.

Nu te grăbi să presupui că procesorul este defect.

Parcurge mental secvența de pornire:

- Există alimentarea de 12 V?

- Există 5 V?

- Există 3,3 V și 1,8 V?

- Oscilatorul funcționează?

- Procesorul execută BootROM-ul?

- Bootloader-ul pornește?

- Transceiver-ul CAN este alimentat?

Dacă răspunzi sistematic la aceste întrebări, reduci dramatic numărul de ipoteze și eviți diagnosticarea "după instinct".

Studiu de caz

Ai pe banc un ECU Bosch EDC17 care:

- consumă aproximativ 70 mA;

- nu comunică pe OBD;

- regulatorul de 5 V este prezent;

- regulatorul de 3,3 V este prezent;

- cristalul nu oscilează.

Întrebare: poate procesa codul de boot?

Răspuns: Nu. Fără semnal de ceas, microcontrolerul nu poate executa instrucțiuni. Cauza poate fi cristalul, circuitul oscilator, alimentarea asociată sau chiar procesorul, dar fără clock nu există execuție normală.

Laborator (45–60 minute)

Alege unul dintre ECU-urile pe care le ai deja.

Fără să îl desfaci excesiv sau să îl repari încă, fă doar o analiză de arhitectură:

- Identifică intrarea de alimentare (+12 V și masă).

- Identifică regulatoarele de tensiune.

- Identifică microcontrolerul.

- Identifică memoria EEPROM (dacă există externă).

- Identifică memoria Flash (internă sau externă).

- Identifică transceiver-ul CAN.

- Fotografiază placa și marchează fiecare dintre aceste blocuri.

Nu încerca încă să găsești defecte. Obiectivul este să înveți să "citești" placa.

Întrebări de verificare

Nu consulta notițele înainte de a răspunde.

- De ce are un ECU mai multe tensiuni de alimentare (5 V, 3,3 V și 1,8 V), în loc de una singură?

- Care este diferența dintre BootROM și Bootloader?

- De ce este indispensabil semnalul de clock?

- În ce etapă a secvenței de pornire devine posibilă comunicarea pentru diagnoză?

- Dacă ai 12 V la intrare, dar lipsește tensiunea de 5 V, care bloc funcțional investighezi primul și de ce?

Obiectivul de promovare

Poți trece la Lecția 2 doar dacă poți:

- desena din memorie diagrama bloc a unui ECU;

- explica secvența de pornire în ordine corectă;

- identifica pe o placă reală principalele blocuri funcționale;

- răspunde corect la întrebările de verificare fără să consulți materialul.

1. De ce are un ECU mai multe tensiuni de alimentare (5 V, 3,3 V și 1,8 V), în loc de una singură?

Răspuns scurt

Pentru că diferitele componente electronice sunt proiectate să funcționeze la tensiuni diferite, iar utilizarea unei tensiuni mai mici reduce consumul și disiparea de căldură.

Răspuns complet

ECU-ul primește aproximativ 12 V (în realitate între aproximativ 9 și 16 V, iar în anumite condiții poate vedea și valori mult mai mari pentru scurt timp).

Această tensiune nu poate alimenta direct componentele interne.

De aceea există regulatoare de tensiune.

5 V

Alimentează de regulă:

- senzori analogici

- convertoare ADC

- unele memorii

- unele circuite logice

- referința pentru senzori

Este una dintre cele mai importante tensiuni din ECU.

3,3 V

Alimentează:

- procesoarele moderne

- memorii Flash

- CAN Controller

- Ethernet PHY

- circuite digitale

1,8 V

Este folosită în special pentru:

- nucleul procesorului (CPU Core)

- RAM internă

- logică internă foarte rapidă

Scăderea tensiunii reduce consumul deoarece:

P = V × I

și, pentru logica CMOS, consumul dinamic este aproximativ proporțional cu V² × f.

De aceea procesoarele moderne folosesc tensiuni cât mai mici.

2. Care este diferența dintre BootROM și Bootloader?

Aceasta este una dintre cele mai importante întrebări.

BootROM

Este codul scris de producătorul microcontrolerului.

Caracteristici:

- se află în ROM intern

- nu poate fi modificat

- pornește primul

- verifică starea procesorului

- decide dacă intră în Boot Mode

Este echivalentul BIOS-ului dintr-un PC, dar mult mai simplu.

Bootloader

Este software-ul scris de producătorul ECU.

El:

- permite actualizarea firmware-ului

- permite comunicația pentru programare

- verifică anumite condiții înainte de scriere

- gestionează secvența de flash

Poate fi modificat sau actualizat, în funcție de arhitectură.

Ordinea este:

BootROM

↓

Bootloader

↓

Firmware principal

3. De ce este indispensabil semnalul de clock?

Pentru că procesorul execută fiecare instrucțiune sincronizat de semnalul de ceas.

Fără clock:

- nu execută cod

- nu citește memoria

- nu comunică

- nu controlează ieșiri

Este exact ca un dirijor într-o orchestră.

Dacă dirijorul dispare,

muzicienii nu mai sunt sincronizați.

Exemplu:

Procesor Tricore la 200 MHz

înseamnă

200 milioane cicluri de ceas pe secundă.

Fără aceste impulsuri,

CPU nu poate executa nicio instrucțiune.

4. În ce etapă a secvenței de pornire devine posibilă comunicarea pentru diagnoză?

În mod simplificat:

după ce:

- alimentările sunt stabile

- există clock

- BootROM și-a terminat inițializarea

- Bootloader-ul este activ

Abia atunci ECU poate răspunde la cereri UDS, KWP2000 sau alte protocoale de diagnoză.

De aceea, dacă Bootloader-ul nu pornește, foarte des ECU pare "mort", chiar dacă alimentările sunt prezente.

5. Dacă ai 12 V la intrare, dar lipsește tensiunea de 5 V, care bloc funcțional investighezi primul și de ce?

Întotdeauna încep cu lanțul de alimentare, nu cu procesorul.

Ordinea logică este:

Pasul 1

Verific:

- siguranțe

- diode TVS

- protecția la polaritate inversă

- MOSFET-ul de protecție

Pasul 2

Verific dacă regulatorul de 5 V primește tensiunea de intrare.

De exemplu:

IN = 12 V

OUT = 0 V

Atunci problema poate fi:

- regulator defect

- pin EN (Enable) neactiv

- scurt pe ieșirea de 5 V

- componentă defectă în jurul regulatorului

Pasul 3

Dacă regulatorul este bun,

verific dacă ieșirea de 5 V este trasă la masă.

O metodă uzuală este măsurarea rezistenței față de masă (cu placa nealimentată), urmată, dacă este cazul, de injecție controlată de tensiune și limitare de curent pentru localizarea unui posibil scurt.

Pasul 4

Abia după aceea investighez restul sistemului.

Foarte mulți încep prin a suspecta procesorul.

Este aproape întotdeauna greșit.

Dacă nu există 5 V,

procesorul nici măcar nu a avut șansa să pornească.

Ideea-cheie a lecției

Reține următorul principiu, pentru că îl vom aplica în aproape toate diagnosticele din AREL:

Nu diagnostica niciodată după simptome. Diagnostichează după secvența de pornire.

Cu alte cuvinte, nu te întreba „de ce nu comunică ECU?”, ci parcurge sistematic lanțul de inițializare:

12 V → protecții → regulatoare → clock → BootROM → Bootloader → comunicație → firmware.

Dacă verifici fiecare etapă în această ordine, vei elimina rapid ipotezele și vei găsi cauza mult mai eficient decât prin încercări aleatorii. Acesta este modul de lucru pe care îl folosesc inginerii de dezvoltare și depanare pentru sisteme embedded complexe