Subiect: Dinamica aerului. Managementul sistemelor Turbo, VNT, N75 și prevenirea fenomenelor distructive.

📖 Teorie Concentrată (60 min)

Scopul unui turbocompresor este creșterea eficienței volumetrice a motorului: forțarea unei mase mai mari de aer (oxigen) în același volum fizic al cilindrului. Pentru ECU, controlul turbinei este un act de echilibristică constant, realizat printr-o buclă de control PID (Proporțional-Integral-Derivativ).

1. Geometrie Fixă vs. Geometrie Variabilă (VNT / VGT)

- Turbina cu Geometrie Fixă (Wastegate):

  - Are o secțiune de curgere constantă pe partea de evacuare.

  - Problema: La turații mici, gazele de evacuare nu au suficientă energie să o învârtă eficient (Turbo Lag). La turații mari, se rotește prea repede.

  - Controlul ECU: Când senzorul MAP (Manifold Absolute Pressure) raportează că s-a atins presiunea țintă (Target Boost), ECU-ul deschide o supapă mecanică (Wastegate) prin care gazele de evacuare ocolesc elicea turbinei, limitând turația acesteia.

- Turbina cu Geometrie Variabilă (VNT - Variable Nozzle Turbine):

  - Folosită masiv pe toate motoarele Diesel moderne (inclusiv cele controlate de EDC16/EDC17). Are un inel cu palete mobile statorice pe partea de evacuare.

  - La turații mici (Low RPM): ECU-ul închide paletele. Secțiunea de curgere devine foarte îngustă. Gazele de evacuare sunt forțate să treacă printr-un spațiu mic, viteza lor crește enorm (efect Venturi), iar turbina se accelerează instantaneu, anulând Turbo Lag-ul.

  - La turații mari (High RPM): ECU-ul deschide paletele complet. Secțiunea se mărește pentru a permite volumului imens de gaze să iasă liber, evitând "sugrumarea" (Choking) motorului pe evacuare.

2. Electrovalva N75 și Semnalul PWM

ECU-ul nu are o mână fizică să miște paletele. Folosește o electrovalvă pneumatică de conversie, celebră în grupul VAG sub denumirea de N75 (sau Boost Control Valve).

- Cum funcționează: N75 primește vacuum constant de la pompa de vacuum a mașinii și îl direcționează spre actuatorul (ciuperca) de pe turbină.

- Comanda ECU (Duty Cycle): Microprocesorul trimite către N75 un semnal PWM (Pulse Width Modulation), adică o frecvență de obicei fixă (aprox. 300 Hz) la care variază lățimea impulsului negativ (conectează și deconectează masa foarte rapid).

  - Dacă vrea presiune maximă, ECU-ul dă un Duty Cycle mare (ex: 80%). N75 lasă tot vacuumul să tragă de actuator, închizând paletele VNT.

  - Pe măsură ce presiunea crește și atinge ținta, ECU-ul scade Duty Cycle-ul, paletele se deschid, iar turbina se temperează.

3. Overboost vs. Turbo Surge

- Overboost (Suprapresiune): Apare când paletele VNT se blochează (funingine) sau electrovalva N75 este defectă. Turbina generează, de exemplu, 2.8 Bar, deși ECU-ul cere 2.0 Bar. Dacă durează mai mult de câteva secunde, ECU-ul intră în "Limp Mode" (taie IQ-ul la minim) pentru a nu rupe axul turbinei sau furtunurile.

- Turbo Surge (Pompaj): Este mult mai periculos și apare la modificări (Stage 1/2) prost calibrate. Apare când turbina împinge cu presiune foarte mare la o turație a motorului prea mică, moment în care motorul pur și simplu nu poate înghiți acel volum de aer. Aerul se întoarce violent înapoi în elicea compresorului, încetinind-o brusc. Se aude ca un "flutter" (pufăit) foarte zgomotos și distruge rulmenții turbinei.

🔬 Practică la Bancul de Lucru (75 min)

- Gândește ca un Inginer Hardware: Cum controlează fizic EDC16-ul electrovalva N75? Pe placa de bază a ECU-ului există un IC dedicat (un Low-Side Driver multi-canal) care este legat direct la un pin al procesorului. Când procesorul execută harta de "N75 Duty Cycle", el pulsează semnalul de comandă pe poarta (Gate) unui tranzistor intern din acel IC, care la rândul lui conectează pinul mufei ECU la masă (GND) cu o frecvență precisă.

- Diagnosticare HIL (Mentală) cu Osciloscopul: Dacă ai o mașină care dă eroare de Overboost și suspectezi circuitul N75 de pe ECU. Setezi osciloscopul pe o bază de timp de 2ms/div. Pui sonda pe pinul din mufa ECU care duce spre N75. Cu motorul pornit, trebuie să vezi un semnal dreptunghiular perfect pătrat.

  - Dacă vezi o linie dreaptă la masă (0V constant), driverul din ECU este în scurtcircuit (închis permanent), trăgând paletele la maxim. Defect confirmat pe banc, ECU necesită reparație hardware.

📝 Jurnalizare și Salvare în EKB (30 min)

Documentăm arhitectura sistemului Turbo în terminalul tău.

- Creăm fișierul pentru lecția 3:

Bash

touch ~/EKB/Teorie/Modul_0/Lectia_3_Management_Turbo_N75.md

- Adaugăm conținutul tehnic:

Markdown

# Lecția 3: Dinamica Aerului - VNT, N75 și Surge

**Data:** 02 August 2026

## Concepte Cheie

- **Turbina VNT:** Controlată prin varierea ariei secțiunii de evacuare (palete statorice mobile). Low RPM = închise (viteză mare a gazelor). High RPM = deschise (volum mare, prevenire sugrumare).

- **Semnalul PWM:** ECU-ul nu livrează o tensiune variabilă, ci conectează masa (GND) în impulsuri (Low-Side Switch). Un semnal curat pe osciloscop demonstrează integritatea driverului hardware.

## Erori de Calibrare (Software)

- **Surge Line:** Nu poți cere o presiune uriașă la o turație foarte mică (ex: 2.0 bar la 1500 RPM pe un motor de 1.9L). Cilindrii nu au volumul necesar să absoarbă aerul. Consecință: uzură catastrofală a axului compresorului prin aer reverberat. ECU-urile moderne monitorizează gradientul de presiune pe MAP pentru a detecta și tăia alimentarea.

- Introducem modificările în controlul versiunii:

Bash

git add ~/EKB/Teorie/Modul_0/Lectia_3_Management_Turbo_N75.md

git commit -m "doc(modul0): added L3 on VNT aerodynamics and N75 PWM duty cycle logic"

🎯 Planificare pentru ziua următoare

Lecția 4: Senzori și ADC (Analog-to-Digital Conversion). Vom studia modul în care ECU-ul măsoară efectiv lumea fizică prin senzorii MAP, MAF, IAT, FRP (presiunea în rampă) și cum traduce o variație de rezistență sau tensiune analoagă (0-5V) într-un format digital hexazecimal pe care procesorul să îl poată calcula. Ultimul pas înainte de a încheia Modulul 0.