# AREL EKB - Modulul 0 | Lecția 4

Subiect: Senzori, Conversia ADC (Analog-to-Digital) și Hărțile de Liniarizare

Procesorul de pe un ECU (precum Motorola MPC5xx de pe un EDC16) este orb. Nu știe ce înseamnă presiune, temperatură sau masă de aer. Știe doar stări de voltaj. Podul dintre lumea fizică (motorul analogic) și lumea digitală este modulul ADC (Analog-to-Digital Converter).

## 1. Arhitectura Hardware a Senzorilor

Senzorii principali (MAP pentru presiune turbo, FRP pentru rampa de injecție, TPS pentru pedală) necesită 3 fire pentru a funcționa corect:

- GND (Masă): Referința de 0V.

- VREF (Referința de +5V): Generată intern pe placa ECU de un regulator de tensiune (LDO). Atenție: Acesta este un Single Point of Failure. Dacă regulatorul de 5V cedează, pierzi toți senzorii simultan și ai o cascadă de erori pe tester.

- Semnalul (OUT): Tensiunea variabilă care se întoarce la procesor, cuprinsă de obicei între 0.5V și 4.5V.

## 2. Conversia ADC și Logica de Avarie

Când senzorul trimite înapoi 2.5V, ADC-ul intern al procesorului "taie" această tensiune în pași digitali. Dacă avem un ADC pe 10 biți, plaja de 0-5V este împărțită în 1024 de pași:

- 0V = valoarea 0 (Hex: 0x000)

- 5V = valoarea 1023 (Hex: 0x3FF)

- 2.5V = valoarea 512 (Hex: 0x200)

Cum știe ECU dacă s-a rupt un fir? (Pull-up Resistors) Pe placa de bază, firul de semnal are o rezistență internă legată la VREF (+5V). Dacă mufa senzorului este scoasă sau firul e tăiat, rezistența trage imediat semnalul la 5V maxim. Procesorul citește brusc valoarea 1023. Deoarece senzorul normal nu trece de 4.5V (valoarea ~921), procesorul știe clar că e o problemă electrică, declanșează un DTC de tip „Signal Out of Range High” și trece motorul în Limp Mode.

## 3. Liniarizarea (Traducerea pentru WinOLS)

Procesorul are acum valoarea 512. Cum știe că asta înseamnă 1.5 Bar? În fișierul Flash al mașinii (pe care îl modificăm la chiptuning) există o hartă 2D de Liniarizare. Ea asociază direct valoarea digitală ADC cu o mărime fizică (mbar, grade Celsius). Dacă montezi un senzor MAP de 4 Bar pe o mașină proiectată pentru 2.5 Bar, senzorul va trimite tensiuni diferite pentru aceeași presiune. Fără să modifici Harta de Liniarizare în hexazecimal, ECU va citi date eronate, iar turbina se va distruge din cauza suprapresiunii.

## 💻 Abordarea Programatorului (Embedded C++)

Pentru că ești inginer software la nivel low-level, iată exact cum se citește un registru ADC în interiorul procesorului. Nu folosim funcții banale, ci accesăm direct memoria (Memory-Mapped I/O) folosind sintaxă avansată, exact cum scriu inginerii care dezvoltă softul de fabrică pentru ECU:

C++

#include <cstdint>

// Definim adresa fizică a registrului ADC (ex. dintr-un datasheet de MCU)

constexpr uintptr_t ADC_BASE_ADDR = 0x40012400;

constexpr uintptr_t ADC_DATA_REG_OFFSET = 0x4C;

// Structură avansată cu Bitfields pentru a extrage exact cei 10 biți de date

// fără a face bit-shifting manual (folosit intens în arhitectura ARM/PowerPC)

struct AdcDataRegister {

volatile uint32_t raw_value : 10; // Biții 0-9 conțin rezultatul conversiei

volatile uint32_t reserved  : 21; // Biții 10-30 sunt rezervați

volatile uint32_t end_of_conv: 1; // Bitul 31 este flag-ul "Gata"

};

// Pointer reinterpretat constant către adresa fizică din memorie

#define ADC_DR (*reinterpret_cast<AdcDataRegister*>(ADC_BASE_ADDR + ADC_DATA_REG_OFFSET))

uint16_t readTurboPressureADC() {

// Așteptăm activ ca hardware-ul să termine conversia (Polling)

while (!ADC_DR.end_of_conv) {

// În producție, aici am folosi un interrupt sau OS yield

}

// Extragem valoarea pe 10 biți direct din structură

return ADC_DR.raw_value;

}

Notă tehnică: Utilizarea lui reinterpret_cast combinat cu pointeri la structuri cu bitfields (volatile) este tehnica supremă în sistemele embedded pentru a evita operațiunile greoaie de Masking (&) și Shifting (>>) direct pe regiștri. Codul devine curat și rulează la viteza maximă a procesorului.