# ACADEMIA ECU 2026–2028

NIVELUL 3 — REVERSE ENGINEERING HARDWARE

Lecția 8 — Identificarea intrărilor digitale și a senzorilor Hall

Data: 01.09.2026

# 1. Obiectivul lecției

Identificarea unei intrări digitale direct din topologia PCB-ului.

Înțelegerea rolului rezistoarelor pull-up/pull-down.

Diferențierea dintre o intrare analogică, o intrare digitală, un switch/contact și un senzor Hall.

Corelarea formei, amplitudinii și frecvenței semnalului cu funcția probabilă.

# 2. Intrare digitală — concept

O intrare digitală este interpretată în principal prin stări logice LOW și HIGH, spre deosebire de o intrare analogică unde ADC-ul măsoară o tensiune variabilă.

Exemplu simplificat: LOW ≈ 0 V, HIGH ≈ nivelul logic al circuitului (de exemplu 3,3 V sau 5 V).

Un semnal digital nu este definit de faptul că este de 5 V; un semnal digital poate avea și niveluri de 3,3 V.

# 3. Pull-up

Un pull-up leagă o linie de semnal la o alimentare printr-o rezistență.

Exemplu: +5 V → 10 kΩ → GPIO CPU.

Dacă dispozitivul extern lasă linia deschisă, intrarea este ținută HIGH.

Dacă dispozitivul extern trage linia la GND, intrarea devine LOW.

Un pull-up este un indiciu puternic pentru o intrare digitală, dar nu demonstrează singur tipul exact al senzorului.

# 4. Exemplul analizat

Topologie: +5 V → 10 kΩ → nod de semnal → GPIO MPC562, iar nodul merge printr-o rezistență de aproximativ 100 Ω către conector.

Concluzia corectă: intrare digitală cu pull-up.

100 Ω poate fi folosit ca rezistor serie/limitare/protecție și trebuie interpretat împreună cu restul topologiei.

# 5. Senzor Hall

Un senzor Hall poate avea, în funcție de aplicație, alimentare, GND și ieșire digitală.

Un Hall digital poate produce un tren de impulsuri cu niveluri logice, de exemplu 0–5 V sau 0–3,3 V.

Semnalul periodic poate furniza informații despre poziție, turație sau sincronizare, în funcție de aplicație.

Frecvența semnalului poate varia cu viteza de rotație, dar aceasta nu este singura caracteristică de identificare.

# 6. Cum diferențiem Hall, VR și switch

Hall digital: semnal dreptunghiular, niveluri logice relativ stabile; frecvența se poate modifica odată cu turația.

VR/reluctor inductiv: semnal analogic bipolar, de obicei cu formă aproximativ sinusoidală; amplitudinea variază puternic cu viteza și geometria sistemului.

Switch/contact: schimbare de stare logică; poate deveni periodic dacă este acționat mecanic periodic, dar nu generează în mod intrinsec un tren de impulsuri ca un senzor Hall.

Pentru identificare se folosesc simultan forma semnalului, amplitudinea, frecvența și comportamentul în funcție de condiția fizică.

# 7. Frecvența semnalului

Frecvența este una dintre primele caracteristici măsurate pentru un semnal de turație/poziție.

Totuși, frecvența singură nu separă sigur Hall, VR și switch.

Un semnal periodic cu frecvență dependentă de turație este un indiciu puternic pentru o funcție de poziție/turație, dar trebuie verificată și forma semnalului.

# 8. Nivelul HIGH

O valoare HIGH de aproximativ 4,8 V poate indica un nivel logic de 5 V, dar nu dovedește singură că sursa este un senzor Hall sau chiar că sistemul este un senzor.

Un semnal digital de 3,3 V poate fi la fel de valid digital ca unul de 5 V.

Funcția fizică se deduce din topologie, comportamentul semnalului, frecvență și documentație, nu doar din nivelul HIGH.

# 9. Cum se face reverse engineering

Procedura: observi topologia → identifici pull-up/pull-down → urmărești traseul → identifici destinația la CPU → verifici dacă este GPIO sau ADC → măsori semnalul → compari forma/amplitudinea/frecvența → formulezi ipoteza → confirmi cu documentație.

Regulă: tipul semnalului se identifică după comportament; tensiunea îți spune nivelul logic, nu funcția fizică.

# 10. Exemple de forme de semnal

Hall digital: tren de impulsuri dreptunghiulare între niveluri logice.

VR: undă analogică bipolară, de obicei aproximativ sinusoidală, cu amplitudine dependentă de viteză.

Switch: tranziții între HIGH și LOW determinate de acționarea mecanică.

# 11. Reguli AREL consolidate

Pull-up + GPIO este un indiciu puternic pentru o intrare digitală.

0–5 V sau 0–3,3 V spune nivelul logic, nu funcția fizică.

Frecvența + forma + amplitudinea + comportamentul la schimbarea turației sunt mai utile decât o singură măsurătoare.

Un indiciu nu este o dovadă; confirmarea se face prin corelarea topologiei cu măsurătorile și documentația.

# 12. Poziția în program

Nivelul 3 — Reverse Engineering Hardware: în desfășurare.

Am trecut de la intrări analogice la identificarea intrărilor digitale și senzorilor Hall.

Următorul pas logic: intrarea VR/reluctor și circuitul de condiționare care transformă semnalul analogic al senzorului într-o informație digitală utilizabilă de CPU.

# Fișă rapidă de memorare

ANALOGIC: semnal continuu/variabil → condiționare → ADC
DIGITAL: HIGH/LOW → GPIO / circuit de intrare
HALL: de regulă impulsuri logice, frecvență legată de poziție/turație
VR: semnal analogic bipolar, amplitudine dependentă de viteză
REVERSE ENGINEERING: topologie + trasee + măsurători + documentație → concluzie